МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего образования

«Юго-Западный государственный университет»

(ЮЗГУ)

Кафедра информационной безопасности

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

______________ О.Г. Локтионова

«______»_______________2018 г.

Работа с системой видеонаблюдения VideoNET 8.0

Методические указания для лабораторной работы для студентов укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 10.00.00 «Информационная безопасность»

Курск 2018

УДК 004

Составитель: А.Г. Спеваков

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Информационная безопасность» А.Л. Марухленко

Работа с системой видеонаблюдения VideoNET 8.0: методические указания для лабораторной работы по дисциплине «Системы контроля доступа и видеонаблюдения»/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Г. Спеваков. – Курск, 2018. – 17 с.: ил. 9 – Библиогр.: с. 17.

Содержат сведения по вопросам выполнения лабораторной работы. Указывается порядок выполнения лабораторной работы, правила содержание отчета.

Методические указания соответствуют требованиям программы, утвержденной учебно-методическим объединением по специальности.

Предназначены для студентов укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 10.00.00 «Информационная безопасность».

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать			. Формат 60х84 1/16.

Усл.печ. л. 0,99. Уч.-изд. л. 0,89. Тираж 100 экз. Заказ. Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

# Цель работы:

Научиться работать с системой видеонаблюдения VideoNet 8.0: задавать предустановки для детекции по камере или микрофону, создавать различные реакции при срабатывании в зоне детекции.

# Теоретический материал:

Система VideoNet позволяет управлять подключением внешних устройств, их последующей настройкой и конфигурированием параметров. К системе VideoNet можно подключать различные типы устройств. Для работы с устройствами в системе VideoNet предназначена страница Устройства.

Устройства в системе VideoNet структурой своего взаимодействия образуют дерево. В окне конфигурации (на панели) Устройства Дерево устройств (см. рисунок справа) может быть представлено двумя вариантами: либо устройства в дереве сгруппированы по типам (в этом способе представления не отображается структура подключений), либо устройства в дереве сгруппированы по подключениям (в этом способе представления устройства отображаются так, как они подключены друг к другу).

Рис. 1.  Дерево устройств

Очень важно понимать, что, пока Вы не добавите устройство в конфигурацию и не укажите, к какому из устройств его необходимо подключить, система VideoNet ничего не будет знать об этом устройстве.

Система VideoNet позволяет конфигурировать параметры детекции движения. Вы можете создавать для каждой камеры несколько предустановок, выделяя в каждой из предустановок одну или несколько ключевых зон. Для каждой из выделенных в предустановке зон Вы можете отдельно настроить параметры детекции движения. Над предустановками детекции можно осуществлять стандартные операции добавления, удаления и настройки параметров.

Иногда для обеспечения безопасности возникает необходимость контролировать предметы, находящиеся на охраняемой территории. Детектор оставленных предметов позволяет упростить эту задачу, автоматизируя работу оператора. Обнаружение появления и исчезновения предметов в зоне контроля камеры-детектора, а также наблюдение за предметами, положение которых не должно изменяться, осуществляется автоматически. Система VideoNet позволяет конфигурировать параметры контроля за объектами. Вы можете создавать для каждой камеры несколько предустановок, выделяя в каждой из предустановок одну или несколько ключевых зон. Для каждой из выделенных в предустановке зон Вы можете отдельно настроить параметры детекции оставленных предметов.

На разных площадках охраняемого объекта постоянный уровень шума может быть разным в зависимости от специфики каждого помещения. Система VideoNet позволяет настраивать параметры детекции звука для каждого микрофона в зависимости от зашумленности того помещения, в котором он размещен. Вы можете создавать для каждого микрофона одну или несколько предустановок детекции звука, установить для микрофонов-детекторов предельно допустимый уровень громкости и предельно допустимую длительность постороннего шума. Для работы с предустановками детекции в системе VideoNet предназначена панель Детекция.

После добавления и настройки предустановок можно начать осуществление контроля за оставленными предметами, детектирование движения и звука. Для этого необходимо перейти на панель Расписание, разрешить работу камеры/микрофона-детектора и загрузить по нему нужную предустановку. Система VideoNet позволяет «программировать» в расписании системы реакции на зафиксированное движение, появление и исчезновение объектов в зонах предустановок по загруженным камерам-детекторам. И также позволяет «программировать» в расписании реакции на зафиксированный звук по загруженным микрофонам-детекторам.

Зона детекции движения — это область, в которой анализируется движение. Каждой зоне детекции движения сопоставлен идентифицирующий ее номер. Использование в предустановке нескольких зон детекции позволяет исключить необходимость контролировать наличие движения во всей области видимости детектора.

Зона детекции оставленных предметов — это область, в которой контролируется объект. Каждой зоне детекции оставленных предметов сопоставлен идентифицирующий ее номер. Использование в предустановке нескольких зон детекции позволяет исключить необходимость контролировать объект во всей области видимости детектора. Нумерация зон дает возможность однозначно определить зону в области видимости камеры, в которой был зафиксирован тревожный объект. Тревожным объектом для детектора оставленных предметов является факт появления или исчезновения охраняемого объекта. Например, тревожным объектом будут пропажа автомобиля со стоянки или въезд и несанкционированное нахождение автомобиля на ней дольше определенного срока.

Для каждого микрофона в системе может быть настроен детектор звука. Предустановки определяют параметры детекции звука. В предустановке детектора звука можно установить порог для громкости и длительности звукового сигнала, поступающего с микрофона. В случае если громкость звукового сигнала превышает установленное в предустановке пороговое значение, и, если длительность звукового сигнала превышает определенное в предустановке время срабатывания, то звуковой сигнал будет фиксироваться системой как посторонний шум.

## Настройка детекции:

- Откройте панель Детекция (рис. 2);

Рис. 2. Панель Детекция

- Выберите из выпадающего списка камеру или микрофон для детекции, добавьте необходимые устройства;

- Выберите из выпадающего списка тип детектора, который Вы хотите добавить для источника: Детектор движения, Детектор оставленных предметов или Детектор звука;

Панели настройки детектора движения/детектора оставленных предметов (рис. 3) состоят из четырех частей: демонстрационный дисплей (1), список предустановок (2), параметры зоны (3), кнопки настройки детекции (4).

Рис. 3. Панель настройки детектора оставленных предметов

Панель настройки детектора звука (рис. 4) состоит из трех частей: параметры детекции звука (1), список предустановок (2) и индикатор тревоги (3).

Рис. 4. Панель настройки детектора звука

### Чтобы создать новую предустановку для камеры-детектора:

1. Откройте панель Детекция и выберите из списка камеру.

2. После того, как на демонстрационном дисплее появится изображение с видеокамеры, можно начинать настройку детекции.

3.  По умолчанию при первоначальном добавлении детектора по камере система создает предустановку. Нажмите кнопку Свойства рядом со списком предустановок (см. Рис. 3). Если Вы хотите добавить еще одну предустановку к списку уже имеющихся, нажмите кнопку Добавить.

4. Откроется диалоговое окно Название предустановки.

5.  Введите имя новой предустановки и нажмите ОК.

После создания новой предустановки Вы готовы к ее конфигурированию. На экране демонстрационного дисплея отображается область видения выбранной камеры-детектора. По умолчанию эта область покрыта цветовой маской зеленого цвета. По желанию цвет маски можно изменить. В маскированной области система VideoNet не будет осуществлять детекцию движения и контроль за оставленными предметами.

Для начала Вам следует выделить в области видимости камеры те области, которые система будет обрабатывать во время детектирования движения и контроля за оставленными предметами. Для этого нужные области следует очистить от маски, используя один из четырех маркеров под демонстрационным дисплеем. Маркеры меньшего размера позволяют более четко обозначить границы      зоны детекции и сократить расстояние между зонами. Маркеры большего размера   позволяют   быстрее выделить   области   большого размера. Очищенные от маски области детекции называются зонами.

В одной предустановке может быть выделено несколько зон детекции. Все выделенные зоны будут пронумерованы в пределах предустановки. Система осуществляет нумерацию по принципу присваивания вновь выделенной зоне наименьшего из свободных номеров от 1 до 999. Номер зоны на демонстрационном дисплее выводится в верхнем левом углу зоны.

Вы можете изменить номер зоны; для этого необходимо выделить эту зону и выбрать новый номер в выпадающем списке номер зоны. Этот список расположен в поле параметры зоны. Прежний номер зоны будет освобожден. Вы можете замаскировать ненужную зону детекции, в этом случае текущий номер этой зоны будет освобожден. Вы можете объединить несколько зон в одну зону детекции, в этом случае зоне будет присвоен номер, наименьший из всех номеров объединяемых зон, а все остальные номера будут освобождены.

После того, как вы закончите настройку зон детекции, нажмите на панели инструментов кнопку Применить, чтобы сохранить внесенные изменения.

### Настройка и тестирование параметров зоны детекции движения

осуществляется экспериментально и зависит от конкретных условий (освещенности, характера объектов, помещения и т.д.). Доступны настройки следующих параметров: контрастность объекта, минимальный размер объекта, максимальный размер объекта, максимальное и минимальное отношение сторон, порог чувствительности.

### Создание предустановок детекции звука

1. Откройте панель Детекция и добавьте новую предустановку детекции звука.

2. Откроется диалоговое окно Название предустановки.

3. Введите имя новой предустановки и нажмите ОК.

После создания новой предустановки Вы готовы к ее конфигурированию. Прежде всего Вам следует определить уровень громкости постоянного шума, характерного для того помещения, в котором установлен микрофон-детектор.

### Настройка и тестирование параметров детекции звука

Система VideoNet позволяет конфигурировать параметры детекции звука для каждого микрофона. Кроме того, для одного микрофона-детктора Вы можете создавать неограниченное количество предустановок детекции звука. Для настройки параметров детекции звука предназначены элементы управления, расположенные на панели настройки детекции звука (см. Рис. 4). Доступны настройки следующих параметров: громкость срабатывания, длительность срабатывания.

## Работа с панелью Экран

В большинстве случаев возникает необходимость иметь возможность транслировать изображение сразу с нескольких камер с использованием многомониторной конфигурации.

Чтобы начать работу с панелью Экран:

1.  Выделите компьютер в списке компьютеров, на котором Вы хотите осуществлять настройку экрана.

2.  Нажмите в меню выбора страницы конфигурации кнопку

Экран (Или выберите в главном меню пункт Вид ->Страница->Экран).

3.  Откроется панель Экран (Рис. 5)

Рис. 5. Панель Экран

Панель Экран состоит из пяти основных частей: Панель инструментов (1), закладка Режимы монитора (2), закладка Мониторы (3), закладка Пользовательские события (4), закладка Последовательности (5).

## Работа с панелью Запись

Одной из важнейших функций VideoNet как системы видеонаблюдения является регистрация видео и аудио информации. Средства VideoNet обеспечивают возможность:

• высокой скорости для работы с архивами больших размеров (сотни гигабайт, терабайты);

• определения для записываемой информации места хранения в зависимости от того, по какой причине, в какое время или по какому источнику была сделана эта запись;

• ведения предтревожной записи, позволяющей зафиксировать события, происходившие за некоторое время до возникновения тревожной ситуации;

• переноса больших объёмов информации с одного сервера на другой;

• смены носителей информации без остановки работы системы;

• настройки разного времени хранения информации в зависимости от причины, по которой производилась ее запись.

Система VideoNet позволяет создавать неограниченное количество заданий на запись по камерам и микрофонам. Параметры записи можно настраивать отдельно для каждого источника. В каждый момент времени в системе может быть активно несколько заданий на запись по конкретной камере/микрофону.

### Чтобы начать работу с панелью Запись:

1. Выделите компьютер, на котором Вы хотите работать с панелью Запись, в списке компьютеров.

2.  Нажмите на панели выбора страницы конфигурации кнопку

• Или выберите в главном меню пункт Вид ->Страница->Запись.

3.  Откроется панель Запись (Рис. 6).

Рис. 6. Панель запись

Панель Запись состоит из шести частей: панель инструментов (1), закладка Тома (2), закладка Функции записи (3), закладка Функции предварительной записи (4), закладка Типы записей (5) и закладка Дополнительно (6).

Рис. 7. Закладка Тома

Закладка Тома (Рис. 7) состоит из трех частей: дерева томов (а), поля Параметры тома (б) и поля Параметры составляющей (в).

В дереве томов отображаются все тома, добавленные в конфигурацию системы, а также составляющие, входящие в состав каждого из томов.

Рис. 8. Закладка Функции записи

Закладка Функции записи (Рис. 8) состоит из двух частей: списка функций (г) и поля Параметры функции записи (д), где и производятся все настройки отдельной функции записи: том для записи, качество записи, размеры изображения, чувствительность, резкость и кодек для компрессии.

В списке функций записи отображаются все функции, добавленные в конфигурацию системы.

Аналогичные параметры доступны и для функций предварительной записи на соответствующей закладке.

Закладка Типы записи состоит из двух частей: таблицы типы записи и поля таблицы соответствия событий и типов. Таблица содержит список типов записей, добавленных в конфигурацию системы. Рядом с каждым типом в таблице отображается назначенный ей цвет. Вы можете изменить имя типа и назначить ему другой цвет.

Очередность расположения типов записи в списке определяет их приоритет. Чем выше в списке находится тип записи, тем выше его приоритет. По умолчанию система предлагает 3 стандартных типа записей: постоянная, тревожная и пользовательская. Согласно их расположению в списке, тревожная запись имеет самый высокий приоритет.

На закладке Дополнительно доступны: поля настройки общих параметров записи и поля настройки параметров экстренной записи.

### Добавление функции записи

Чтобы добавить функцию записи в конфигурацию системы:

1. Откройте на панели Запись закладку Функции записи.

2.  Нажмите на панели инструментов кнопку Добавить... В выпадающем списке выберите пункт Добавить функцию...

3.  Откроется Мастер добавления функций. Нажмите Далее для продолжения работы с мастером.

4. Введите имя новой функции записи в соответствующее поле редактирования. Нажмите Далее для продолжения работы с мастером.

5. Укажите, на какой из томов данная функция записи будет сохранять записываемую информацию. Для этого выберите один из добавленных в конфигурацию томов и нажмите кнопку ДАЛЕЕ.

6. Укажите, какие источники должны входить в состав выбранной функции записи. Все устройства, показанные в дереве мастера (Рис. 9), могут быть использованы в качестве источников функции записи. Установите флаги напротив тех устройств, которые Вы хотите использовать в этой функции записи. Если Вы не хотите на следующем шаге настраивать параметры записи для источников, снимите флажок “Настроить параметры записи для всех выбранных источников”. Нажмите ДАЛЕЕ.

7. Если на предыдущем шаге вы установили флажок “Настроить параметры записи для всех выбранных источников”, откроется страница мастера Параметры записи видео (аудио). Укажите параметры записи видео и/или аудио для источников, добавленных на предыдущем шаге. Для обычных камер Вы можете указать качество записи видео, размер изображения, чувствительность и резкость, а также ограничить темп смены кадров и указать системе необходимость записывать видео как

черно-белое. Для IP-камер Вы можете указать качество записи видео, размер изображения и резкость, а также ограничить темп смены кадров и указать необходимость записи видео как черно-белое. Для микрофонов Вы можете указать качество записи аудио. Нажмите ДАЛЕЕ.

Рис. 9. Дерево устройств мастера добавления функций записи

8. Откроется страница Завершение мастера добавления функции записи. Нажмите кнопку ГОТОВО для завершения работы с мастером. Созданная функция записи появится в списке окна закладки Функции записи.

Число функций записи неограниченно.

## Пример: Программирование расписания системы. Детектирование движения.

# Задание:

Примерный перечень заданий:

- Настройка записи звука от детектора по камере.

- Настройка экстренной записи на черно-белой камере.

- Настройка записи по цветной камере по детекции от микрофона.

- Настройка записи звука от детектора звука (микрофона).

- Настройка ежедневной записи от видеокамер в определенное время суток.

- Настройка визуальных оповещений от произвольного детектора.

- Настройка запуска произвольного приложения как реакция от произвольного детектора.

- Настройка записи звука от детектора по камере.

- Настройка ежедневной записи звука в определенное время.

- Настройка вывода тревожного сообщения, как реакции детектора по камере.

- Настройка звукового сигнала, как реакции детектора по черно-белой камере.

- Конфигурирование режима монитора – 5 вариантов.

# Требования к отчету:

Отчет должен содержать:

- титульный лист;

- цель работы;

- краткий теоретический материал (при необходимости);

- номер варианта и задание;

- ход работы, где будут приведены снимки окна программы при выполнении заданий;

- выводы по проделанной работе.

# Вопросы:

- Назначение программы VideoNet?

- Что такое дерево устройств и его функции?

- Назначение панели детекция?

- Как осуществляется контроль за оставленными предметами?

- Что такое зона детекции движения?

- Какие параметры настраиваются в предустановке оставленных предметов?

- Что такое тревожный объект?

- Как создать предустановки детекции по камере?

- Как настроить и тестировать параметры зоны детекции движения?

- Как настроить и тестировать параметры зоны детекции звука?

- В чем заключается работа с панелью ЭКРАН?

- Какие функции панели ЗАПИСЬ?

# Список дополнительной литературы:

- VideoNet 8.0 SP4. Инструкция по инсталляции.

- VideoNet 8.0 SP4. Руководство пользователя.